УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «Сабанчеевская средняя школа»

_________________________ А.В. Тикшайкин

«_____» ___________________________20___г.

ИНСТРУКЦИЯ

по правилам безопасности труда для учащихся

- Будьте внимательны и дисциплинированны, точно выполняйте указания учителя.

- Не приступайте к выполнению работы без разрешения учителя.

- Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

- Перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход выполнения.

- Для предотвращения падения стеклянные сосуды (пробирки, колбы) при проведении опытов осторожно закрепляйте в лапке штатива.

- При проведении опытов не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. При работе с приборами из стекла соблюдайте особую осторожность. Не вынимайте термометры из пробирок с затвердевшим веществом.

- Следите за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях. Не прикасайтесь и не наклоняйтесь (особенно с неубранными волосами) к вращающимся частям машин.

- При сборке экспериментальных установок используйте провода (с наконечниками и предохранительными чехлами) с прочной изоляцией без видимых повреждений.

- При сборке электрической цепи избегайте пересечения проводов. Запрещается пользоваться проводником с изношенной изоляцией и выключателем открытого типа (при напряжении выше 42 В).

- Источник тока и электрической цепи подключайте в последнюю очередь. Собранную цепь включайте только после проверки и с разрешения учителя. Наличие напряжения в цепи можно проверять только с помощью приборов или указателей напряжения.

- Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам цепей, лишенным изоляции. Не производите пересоединения в цепях и смену предохранителей до отключения источника электропитания.

- Следите за тем, чтобы во время работы случайно не коснуться вращающихся частей электрических машин. Не производите пересоединения в электрических цепях машин до полной остановки якоря или ротора машины.

- Не прикасайтесь к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам отключенных конденсаторов.

- Пользуйтесь инструментами с изолирующими ручками.

- По окончании работы отключите источник электропитания, после чего разберите электрическую цепь.

- Не уходите с рабочего места без разрешения учителя.

- Обнаружив неисправность в электрических устройствах, находящихся по напряжением, немедленно отключите источник электропитания и сообщите об этом учителю.

- Для присоединения потребителей к сети пользуйтесь штепсельными соединениями.

- При ремонте электрических приборов пользуйтесь розетками, гнездами, зажимами, выключателями с невыступающими контактными поверхностями.

Заведуюшиий кабинетом                                      В.М. Миронова